Переписать программы с CD диска на жесткий диск (или флешку)

Убрать атрибуты read only с программы и прошивок.

Порядок работы c программатором.

1. Подсоединить программатор к компьютеру. Соединить COM и USB порты компьютера с соответствующими входами программатора.  Светодиод светится зеленым.

2. Загрузить соответствующую программу.

2.1  Настроить порты. Confi->Setup->Port Setup

2.2  Выбираем порт к которому подключен программатор

2.3  Проверить подключение . Confi->Setup->Resetter Test

2.4  Должно быть Test ok

2.5 Если не оk варианты

2.5.1       Не подключен программатор

2.5.2       Программатор подключен к другому порту

2.5.3       Неисправен порт

2.5.4       Неисправен соединительный кабель.

2.5.5       Неисправен программатор.

3.Подсоединить адаптер  к программатору.

4. Выбрать тип чипа(Chip Models)

5.Подключить чип. 

6.Считать чип.(read chip)(светодиод светится красным)

6.1.   Если чип не читается

6.1.1  Ошибка аутентификации. Выбрана не та группа устройств. Не нужно пробовать еще раз. (всего 8 попыток) Нужно сразу проверить чтобы выбранное устройство совпадало с чипом.

6.1.2 Ошибка аутентификации.  Устройство правильное. Считать конфигурацию.  Read CFG.  После этого работать с чипом.

6.1.2 Ошибка аутентификации.  Плохой контакт с чипом. (крайне редко встречается)

6.1.2  Занята шина, или какая другая ошибка – плохой контакт с чипом.  Подпружиненные контакты штука удобная, но к ним надо приноровиться. Крокодилы – надежно, но неудобно.

7.Загрузить файл(open file) c прошивкой соответствующей типу аппарата. 

8.Найти поле CRUM и изменить отмеченную область на единицу. Меняя номер учтите - в этих ячейках должны быть только цифры. Мы меняем три последние. Доходим до тысячи и начинаем сначала.

9.Записать чип (write chip) (светодиод светится красным) 

10.Если нужно прошить еще один картридж, переходим к пункту 7, иначе - записать файл (write file) и закрыть программу.

Примечания:

1. В программаторе сигналы прямые. В PonyProg  инверсию не включать.

2. Программа работает с перезаписываемого носителя. Дискета, флэшка,  жесткий диск.

С прошивок и программы, после записи на жесткий диск, нужно убрать атрибут – read-only.

3. Питание смешанное. Можно использовать блок питания, можно USB порт компьютера.

Если нужно программировать чипы с VCC 3.3 вольта используйте блок питания установленный на 3 V (в поставку блоки питания не входят )

Уровни сигналов на выходе программатора равны напряжению питания.

Последнее время появилось много crum c чипами которым нужно пониженное питание. Если чип не читается, попробуйте поставить 3 , 4.2 или 4.5 вольта.

Поддержка

http://chipresett.com/prog.php  / перебираемся на этот сайт из тактических соображений/

http://ra-dix.ru/prog.php

Вопросы.

email radix_@mail.ru

телефон сотовый +79528219372

Юрий Борисович

Звонить лучше с 9 до 22 по Москве.